Работа и мощность тока

Вариант 1

1. В паспорте электродвигателя швейной машины написано: «220 В;

0,5 А». Чему равна мощность двигателя машины?

А. 220 Вт.		Б. 110 Вт.		В. 440 Вт.

2. Электродвигатель мощностью 100 Вт работает при напряжении 6 В. Определите силу тока в электродвигателе.

А. 16,7 А		Б. 32,7 А.		В. 40,1 А.

3. Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12 А. Чему равно напряжение на зажимах электродвигателя?

А. 300 В.		Б. 250 В.		В. 400 В.

4. Сколько джоулей в 1 кВт • ч?

А. 360 Дж.		Б. 3600 Дж.		В. 3600000 Дж.

5. Определите расход энергии в электрической лампе за 8 ч при напряжении 127 В и силе тока в ней 0,5 А.

А. 0,5 кВт • ч.	Б. 2 кВт • ч.		В. 4,5 кВт • ч.

6. Какую энергию израсходует электрический утюг мощностью 300 Вт

за 2 ч работы?

А. 4 кВт • ч.		Б. 0,6 кВт • ч.		В. 3 кВт • ч.

7. Лампы мощностью 50 и 100 Вт рассчитаны на одинаковое напряжение. У какой лампы сопротивление нити накала больше?

A. У лампы мощностью 50 Вт.

Б. У лампы мощностью 100 Вт.

B. Сопротивления ламп одинаковы.

8. Как изменится количество теплоты, выделяемое проводником с током, если силу тока в проводнике увеличить в 2 раза?

A. Увеличится в 2 раза.

Б. Уменьшится в 2 раза.

B. Увеличится в 4 раза.

9. Какое количество теплоты выделит за 30 мин проволочная спираль сопротивлением 20 Ом, если сила тока в цепи 2 А?

А. 144 000 Дж.	Б. 28800 Дж.		В. 1440 Дж.

10. Медная и нихромовая проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит при этом большее количество теплоты?

A. Нихромовая.

Б. Медная.

B. Проволоки выделят одинаковое количество теплоты.

Вариант 2

1. Сопротивление электрического паяльника 440 Ом. Он работает при напряжении 220 В. Определите мощность, потребляемую паяльником.

А. 220 Вт.			Б. 440 Вт.			В. 110 Вт.

2. На баллоне электрической лампы написано «75 Вт; 220 В». Определите силу тока в лампе, если ее включить в сеть с напряжением, на которое она рассчитана.

А. 0,34 А.			Б. 0,68 А.			В. 0,5 А.

3. Определите сопротивление электрической лампочки, на баллоне которой написано: «100 Вт; 220 В».

А. 220 Ом.			Б. 110 Ом.			В. 484 Ом.

4. Сколько джоулей в 1 Вт • ч?

А. 3600 Дж.			Б. 3600000 Дж.		В. 360 Дж.

5. Определите энергию, расходуемую электрической лампочкой мощностью 150 Вт за 800 ч.

А. 220 кВт • ч.		Б. 120 кВт • ч.		В. 400 кВт • ч.

6. В квартире за 30 мин израсходовано 792 кДж энергии. Вычислите силу тока в подводящих проводах при напряжении 220 В.

А. 2 А.				Б. 1 А.				В. 3 А.

7. Две электрические лампы имеют одинаковые мощности. Одна из них рассчитана на напряжение 110 В, а другая — на 220 В. Какая из ламп имеет большее сопротивление и во сколько раз?

A. Вторая в 4 раза.		Б. Первая в 4 раза.		B. Вторая в 2 раза.

8. Как изменится количество теплоты, выделяемое проводником с током, если силу тока в проводнике уменьшить в 4 раза?

A. Уменьшится в 2 раза.

Б. Уменьшится в 16 раз.

B. Увеличится в 4 раза.

9. В электрической печи при напряжении 220 В сила тока 30 А. Какое количество теплоты выделит печь за 10 мин?

А. 40000 Дж.			Б. 39600 Дж.			В. 3960000 Дж.

10. Никелиновая и стальная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены последовательно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит при этом большее количество теплоты?

A. Никелиновая.

Б. Стальная.

B. Проволоки выделят одинаковое количество теплоты.